כפר גלובאלי

מיגרציית חומרות Fortigate FW

מאי  2015

תוכן עניינים

1.	כללי	3

2.	תצורת רשת	4

3.	שלבי עבודה	5

4.	תצורת הארון	6

5.	כבילה	7

6.	בדיקות	8

7.	חזרה לאחור	8

8.	לוחות זמנים	8

9.	אנשי קשר	9

## כללי

כיום רכיבי כפר גלובאלי ממוקמים בארון תקשורת בחווה החדשה וכוללים את רכיבי אבט"מ בתצורה שרידה: FGT-3810, FAZ-1000 , Ironport Mail Relay C-360, 3 זוגות של מתגי HP כל זוג בתצורה שרידה לסגמנטים הבאים: חוות שרתים, DMZ ו- Out Of Band , שרת של מחבם וכן שרתי ESX הכוללים את כל השרתים של חוות השרתים.

בהתאם לתכנון  החדש  בכפר גלובאלי שלב ב' קיימת דרישה לבצע מיגרציה של חומרות ה- FW  הישנות בחומרות חדשות מדגם _____  על תכולתן המלאה בהיבטי הגדרות ורישוי.

תצורת הרשת בפעילות הנוכחית אינה משתנה למעט חומרות ה- FW  וכוללת את השלבים הבאים כפי שיפורט בסעיף מספר 3.

דגשים מבחינת בדיקות:

- בדיקות מדגמיות של  גלישה וסינון תוכן URL Filtering, AV וכד' כולל בתווך ב- SSL

- המשך בדיקת פעילות התקינה של הסקריפט המחליף את כתובת ה- NAT ביציאה לאינטרנט אחת לשעה.

- קישור תקין לשרתי ה- FAZ מבחינת קבלת לוגים

- גישה לניהול המכונה בהרשאות RO עם טוקן ועל בסיס הזדהות  OTP

## תצורת רשת

## שלבי עבודה

שלבי העבודה במסגרת ההעתקה, מפורטים בשלבים הבאים:

- גיבוי הגדרות FGT-3810 קיים לקובץ קונפיגורציה

- יישור קו - שדרוג חומרות חדשות לגרסה הקיימת ב- FGT-3810

- עריכת קובץ הקונפיגורציה והתאמתו לחומרה החדשה

- טעינת הקובץ המעודכן לחומרה החדשה ובדיקת תקינות

- בניית תצורה שרידה בין שתי החומרות

- הרכבת הרכיבים בארון החדש וחיבורם לחשמל דרך UPS והדלקתם,

- בזמן השבתה ניתוק כבלי התקשורת מהחומרות הישנות לחדשות לפי מיפוי פורטים כמפורט בסעיף 5

- ביצוע בדיקות כפי שיפורט בהמשך תוכנית העבודה

- הפעלת תוכנית חזרה לאחור (Roll-Back) עפ"י קריטריונים שיוגדרו בהמשך תוכנית העבודה.

הערות : קיים נוהל לתהליך בקישור הבא:

http://blog.boll.ch/?p=561

## תצורת הארון

בתרשים מטה מובא תצורת ומיקום הרכיבים בארון החדש במיקום L5.

|  | Rack |  |
| --- | --- | --- |
| 40 | Patch Panel | 40 |
| 39 | IronPort Mail Relay | 39 |
| 38 | IronPort Mail Relay | 38 |
| 37 | DMZ HP 2510G-24 | 37 |
| 36 | DMZ HP 2510G-24 | 36 |
| 35 | "Hair" Panel | 35 |
| 34 | FGT-3810 | 34 |
| 33 | FGT-3810 | 33 |
| 32 | "Hair" Panel | 32 |
| 31 | OOB HP 2510G-24 | 31 |
| 30 | OOB HP 2510G-24 | 30 |
| 29 | "Hair" Panel | 29 |
| 28 | FAZ-1000 | 28 |
| 27 | FAZ-1000 | 27 |
| 26 | LAN HP 2510G-24 | 26 |
| 25 | LAN HP 2510G-24 | 25 |
| 24 | "Hair" Panel | 24 |
| 23 | שרת של מחב"ם | 23 |
| 22 |  | 22 |
| 21 |  | 21 |
| 20 |  | 20 |
| 19 |  | 19 |
| 18 |  | 18 |
| 17 |  | 17 |
| 16 |  | 16 |
| 15 |  | 15 |
| 14 |  | 14 |
| 13 |  | 13 |
| 12 |  | 12 |
| 11 |  | 11 |
| 10 | ESX Storage | 10 |
| 9 |  | 9 |
| 8 | ESX Storage | 8 |
| 7 |  | 7 |
| 6 | ESX Storage | 6 |
| 5 |  | 5 |
| 4 | ESX Storage | 4 |
| 3 |  | 3 |
| 2 |  | 2 |
| 1 |  | 1 |

## כבילה

במסגרת העתקת הרכיבים לארון החדש  יבוצע סיווג ומיון מחדש של כבילת התקשורת על מנת לאפשר זיהוי חד-חד ערכי של הסגמנטים השונים כמוגדר בטבלה הבאה:

| סגמנט (קו) | מבואות ב- FGT 3810 | צבע הכבל ( אורך 1-2 מ') | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| אינטרנט | Port 7 | סגול |  |
| DMZ | Port 1 | צהוב |  |
| ניהול (OOB) | Port 3 | כתום |  |
| חוות שרתים | Port 2 | אפור |  |
| קישור לרשת צה"ל ישנה | Port 4 | ירוק |  |
| Fortigate HA | Port 8 | אדום | שרידות |
| IDF VPRN | Port 6 | כחול |  |

## בדיקות

סעיף זה כולל את הבדיקות הנדרשות במטרה לוודא שיכולות המערך לא נפגעו

| סעיף | בדיקה | פירוט |
| --- | --- | --- |
|  | גלישה לאינטרנט | ביצוע בדיקה מעמדת קצה מרשת ה- VPRN על מנת לוודא: - גלישה לאינטרנט מטווח הכתובות הרלוונטי ליום המעבר - גלישה לאתר eicar.com על מנת לוודא חסימת AV ע"י ה- Forti |
|  | קישור ל- ePo | בדיקת קישוריות ה- Mcafee agent לשרת ה- ePo ע"י ביצוע Policy update |
|  | בדיקת קישור ל- OWA | גישה ל- OWA ושליחת וקבלת דואר |
|  | גישה לשרת MNG | גישה ב RDP וגישה לפורטל לצורך הורדת רכיבים |
|  | גישה לשרת ה- ePo | גישה לניהול ועדכון מדיניות על עמדת קצה |
|  | גישה לניהול של שרתי ה- Fortigate | בדיקת חיוויים בממשק ה- log –ים על תעבורה וחיוויים מהשרת |
|  | גישה לניהול של שרתי ה- FortiAnalyzer | בדיקת חיוויים בממשק ה- log –ים על תעבורה וחיוויים מהשרת |
|  | גישה לניהול של שרתי ה- IronPort | בדיקת חיוויים בממשק ה- monitor על תעבורה וחיוויים מהשרת |

## חזרה לאחור

תהליך חזרה לאחור יבוצע אך ורק במקרה שבו  החלפת החומרה גרמה לבעיות תקשורת או אי עמידה בבדיקות המתוארות בסעיף 6 שלא ניתן לפתרם בפרק זמן סביר וכולל ניתוק גבלי התקשורת מהחומרות החדשות והחזרתם לחומרות הישנות בהתאם למיפוח המתואר בסעיף 5

פירוק הרכיבים מהארון החדש והחזרתו לארון הישן יבוצע עפ"י המוגדר בפרק 3.

## לוחות זמנים

תאריך; זמן התחלה; זמן סיום; הערות. TBD; 18:00; 24:00; השבתה.

## אנשי קשר

| שם | טלפון | תפקיד | מיקום |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| אייל א. | 050-6014068 | מ. פרויקט | בחווה |  |
| יוסי מור | 050-4014303 | Security | בחווה |  |